Abstract015_BacaLopez.doc

ConferenceTrack:  Energy

Language:         Spanish

Keywords:         MBL - RPR

ContactTitle::    Ing.

ContactFirstName: Marcos

ContactLastName:  Baca López

University:       Universidad Privada del Norte SAC

Web:              www.upnorte.edu.pe

Position:         Director de la Carrera de Ingeniería Industrial

Country:          Perú

Email:            mbl@upnorte.edu.pe

Fax:              04451-220062

Submitted:        Monday, December 20, 2004, 12:32:05 PM

Abstract Title:

Generación de Energía con Biogas de Residuos Agrícolas en Plantas Agroindustriales La Libertad - Perú

Abstract:

En la costa norte peruana con la irrigación CHAVIMOCHIC, se convirtieron tierras desérticas en cultivables, generando plantas de productos de exportación: espárragos, alcachofas, marigold, páprika, pimentón, papaya,

etc.

Un componente importante del proceso es energético, representando 80 - 85% del total, ocupa el tercer lugar de costos de elaboración. La energía eléctrica se obtiene de generadores Diesel y el vapor de calderas pirotubulares.

Carga eléctrica: 500 kw y térmica: 10 000 kg/h vapor, emitiendo cientos de toneladas mensuales de CO2.

Se propone utilizar residuos agrícolas, 70 - 80 Toneladas métricas / día planta, y obtener biogas. Una parte será utilizado en turbina (ciclo Brayton) accionando un generador eléctrico. La otra, en calderas, generará vapor de procesos (ciclo abierto Rankine).

Beneficios a ser obtenidos del ciclo combinado:

• Eliminar dependencia del petróleo Diesel y petróleo residual durante el año (6,500 horas / año).

• Reducción 20 - 25 % de CO2.

• Generación de puestos de trabajo en corte, transporte yconversión de residuos agrícolas en biogas, 80 - 85 personas / Planta

Ahorros a ser obtenidos: 800 000 USA $ / año.

Costos: inversión en equipos 700 000 USA $, instalación 100 000 USA$, operación 90 000 USA $ / año y mantenimiento 100 000 USA $ / año.

Capacidad promedio de planta termoeléctrica en ciclo combinado con biogas: 700 kw (850 kVA).

Mailing Address:

Av. del Ejército 920, Trujillo - Perú

Phone:

05144-220062

05144-9967243

Authors:

Ing. Marcos Baca López, mbl@upnorte.edu.pe, Universidad Privada del Norte

SAC, Director de la Carrera de Ingeniería Industrial

Ing. Raúl Paredes Rosario, rparedes_rosario@yahoo.com, Universidad

Privada del Norte SAC, Profesor