Abstract112_Nungaray.doc

ConferenceTrack:  Technological and Natural Hazards

Language:         Spanish

Keywords:         Tecnodomo, vivienda post-desastre, movimiento sísmico, ferrocemento, similitud.

ContactTitle:     Ing.

ContactFirstName: Carlos

ContactLastName:  Nungaray

University:       Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, Campus Monterrey

Web:              www.mty.itesm.mx/principal.htm

Position:         Professor of Civil Engineering

Country:          Mexico

Email:            carlos.nungaray@itesm.mx

Fax:              011-52-81-8328-4213 Ext. 1

Submitted:        Thursday, March 31, 2005,01:16:01 PM

Title:

Evaluación Analítica y Experimental de un Tecnodomo Sujeto a Cargas Sísmicas

Abstract:

En el Tecnológico de Monterrey se ha desarrollado un sistema constructivo “Tecnodomo”, para uso de vivienda emergente, clínica de campo, escuela rural entre otros. El Tecnodomo es un domo fabricado con la técnica de ferrocemento, formado a base de paneles prefabricados curvos de acero tubular recubiertos con un mortero ligero. Este estudio presenta la respuesta estructural del Tecnodomo sujeto a cargas sísmicas. La evaluación analítica se realizó mediante la técnica de elemento finito para un modelo a escala 3/5 con un diámetro de 3.60 m. sujeto a los sismos de Kobe, Northridge, Loma Prieta y México 1985. Para la evaluación experimental, se construyó una mesa vibratoria de 4.0 m. por 4.0 m. de un grado de libertad en la Universidad de Texas A&M, y sobre ella se fabricó un Tecnodomo a escala 3/5, utilizando técnicas de similitud y semejanza para convertir los resultados del modelo a resultados del prototipo o estructura real. El Tecnodomo fue instrumentado usando galgas extensométricas, acelerómetros y LDVT´s para monitorear la respuesta del sistema sujeto a los sismos mencionados. Los resultados experimentales del comportamiento dinámico del Tecnodomo fueron similares a los analíticos y dentro de los rangos aceptables, observándose un mínimo agrietamiento en el mortero. Por lo que se concluye que el Tecnodomo es una estructura que presenta un buen comportamiento bajo cargas sísmicas.

MailingAddress:

Avenida Eugenio Garza Sada # 2501 Sur

Colonia Tecnologico

Monterrey, Nuevo Leon

C.P. 64849

Phone: 011-52-81-8328-4213 Ext. 108

Authors:

Carlos Nungaray / carlos.nungaray@itesm.mx / Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey /(P)

Francisco Yeomans / fyeomans@itesm.mx / Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey /

Paul Roschke / p-roschke@tamu.edu / Texas A&M University /

César Dávalos / cdavalos@email.com / Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey /

David Shook / olrock05@yahoo.com / Texas A&M University